OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

„Dostawa kurtyny diodowej LED”

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nowej kurtyny diodowej „LED”i systemu nagłośnienia wyrównanego liniowo zgodne z poniższą specyfikacją oraz szkolenie osób wskazanych przez zamawiającego (max 3 osoby) w zakresie obsługi oprogramowania, montażu i demontażu.

1. Konstrukcja kurtyny diodowej LED:

1) moduły łączone ze sobą dedykowanym  systemem połączeń montażowych,

2) wymiary modułu  640 x 320 x 30 mm (długość x szerokość x głębokość) –

dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów w granicach 10 mm dla

długości i szerokości oraz 5 mm dla głębokości, z tym,  że stosunek długości do

szerokości powinna wynosić jak 2 : 1,

3) obudowa wykonana w całości z plastiku koloru czarnego, bez stalowych 
       i aluminiowych elementów,

4) waga pojedynczego modułu nie większa niż 3 kg,

5) system połączeń montażowych pozwalający na wyginanie kurtyny

zarówno horyzontalnie jak i wertykalnie,

6) system połączeń montażowych pozwalający na  korygowanie dystansu

pomiędzy sąsiadującymi pikselami łączonych modułów,

7) możliwość łączenia modułów ze sobą w pionie i poziomie,

8) całkowita powierzchnia kurtyny ok. 15 m2 (dokładna powierzchnia zależna od

wymiarów modułu),

9) transparentność na poziomie 45%,

10) temperatura pracy od -10°C do 40°C lub w zakresie większym,

11) poziom dopuszczalnej wilgotności nie niższy niż 70%,

12) stopień ochronny min. IP65,

13) niezbędne peryferia w liczbie potrzebnej do instalacji kurtyny i jej włączenia, a w

szczególności: zasilacze, rozdzielnie sygnału, kontrolery, okablowanie zgodnie z

opisem przedstawionym w dalszej części.

2. Konstrukcja i rodzaj wykorzystanego piksela:

1) piksel typu SMD 5050 3in1,

2) liczba pikseli znajdujących się na pojedynczym module zbliżona do 512 szt.,

3) jasność świecenia w granicach 4000-5000 Nit,

4) rozstaw piksela od 18mm do 20mm,

5) kąty widzenia co najmniej 125° wertykalnie i 125° horyzontalnie,

6) szacowana żywotność diod 100 000 godzin przy 50% jasności.

3. Zasilanie i okablowanie:

1) pobór energii nie przekraczający 180W na moduł przy wyświetlaniu białego

koloru przy maksymalnej jasności,

2) średnie zużycie energii na poziomie 120W na moduł,

3) wyposażenie modułów w wejścia/wyjścia zasilania oraz sygnału, umożliwiające

szeregowe połączenie.

4) konektory wejścia/wyjścia zasilania dostosowane do pracy w warunkach

zewnętrznych z systemem szybkiego łączenia/rozłączania,

5) system zasilania rozdzielony od modułów.

6) rozdzielnie sygnałów posiadające co najmniej 8 wyjść,

7) częstotliwość odświeżania ≥300Hz.

4. Oprogramowanie i sterowanie:

1) kontroler sterujący,

2) niezbędne oprogramowanie konieczne do sterowania i obsługi kurtyny.

5. Wymagania w zakresie serwisu i utrzymania.

Konstrukcja modułu powinna umożliwiać szybką i prostą wymianę pojedynczej linii

pikseli oraz pojedynczego piksela, a także dostęp do płytek sterujących PCB oraz

ich wymianę i serwis.

"Dostawa nowego systemu nagłośnienia wyrównanego liniowo"

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa systemu nagłośnienia wyrównanego liniowo zgodnie z poniższą specyfikacją oraz szkolenie wskazanych przez zamawiającego(max 3 osoby) w zakresie obsługi , montażu i demontażu systemu.

1. System kolumn:
	1) Kolumna szerokopasmowa w ilości minimum 8 sztuk.

a) Głośniki: jeden lub dwa głośniki średniotonowe o średnicy nie mniejszej niż

12 cali oraz przynajmniej dwa głośniki wysokotonowe .

b) Zakres pracy kolumny to 50Hz-16kHz  lub szerszy. 
	c) Moc AES: HF 155 W/ L-MF 390 W 
	Skuteczność: HF 110db/ LF 96db

Dopuszcza się odstępstwo od parametrów Mocy AES oraz Skuteczność w 	granicach nie przekraczających 10%.

Impedancja: 8(ohm)

Złącza: dwa lub więcej Neutrik NL4MP

d) Kolumna powinna posiadać system do podwieszania przy konstrukcji jak i 	ustawiania na ramie na podłożu. Głośniki z przedniej strony powinny być 	zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną.

e) Waga kolumny nie przekraczająca 35 Kg. Wymiary kolumny mieszczące  	się w granicach - Wys. od 300 do 500mm,Szer. od 500 do 700 mm,Głęb. 	od 400 do 500mm

2) Kolumna niskotonowa (bas) w ilości minimum 8 sztuk.

a) Głośniki: Jeden lub więcej głośników niskotonowych o średnicy nie 	mniejszej niż 18 cali z 4 calową cewką.

b) Zakres Pracy: 35Hz- 120 Hz  lub szerszy.

Moc RMS: 1000W lub wyższa

Skuteczność: minimum 100dB

Impedancja : 8(ohm)
	Złącza: dwa  lub więcej Neutrik NL4MP

c) Kolumna powinna posiadać rączki umożliwiające przenoszenie.

Głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką 	akustyczną.

d) Waga kolumny nie przekraczająca 60 Kg. Wymiary kolumny mieszczące się 	w granicach - Wys. od 1000 do 1300 mm,Szer. od 500 do 800 mm,

Głęb. od 600 do 1000mm.

2.Wzmacniacze

1) Wzmacniacz jedna sztuka.

a) Moc: 2 x 500W przy 8 Ohm, 1 x 1600 W mostek 8 Ohm dopuszcza się 	odchylenie nie przekraczające 100W

b) Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20 kHz lub szersze.

Zniekształcenia: mniejsze niż 5% przy maksymalnej mocy
	Zakres napięcia wejściowego: 95 - 265V (50/60 Hz)

Złącza wejściowe: combo XLR

Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon

Zabezpieczenia: DC, Termiczne, Limiter

Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość

c) Wymiary: Wzmacniacz o wymiarach Standard rack 19"

Waga : nie większa niż 15kg

2) Wzmacniacz jedna sztuka.

a) Moc: 2 x 600W przy 8 Ohm, 1 x 2200 W mostek 8 Ohm dopuszcza się 	odchylenie 	nie przekraczające 100W

b) Pasmo przenoszenia: 5Hz - 20 kHz lub szersze.

Zniekształcenia: mniejsze niż 5% przy maksymalnej mocy
	Zakres napięcia wejściowego: 95 - 265V (50/60 Hz)

Złącza wejściowe: combo XLR

Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon

Zabezpieczenia: DC, Termiczne,  Limiter

Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość

c) Wymiary: Wzmacniacz o wymiarach Standard rack 19"

Waga : nie większa niż 15kg

3) Wzmacniacz jedna sztuka.

a) Moc: 2 x 2000W przy 8 Ohm, 1 x 8000 W mostek 8 Ohm dopuszcza się 	odchylenie nie przekraczające 300W
	b) Zakres napięcia wejściowego: 95 - 265V (50/60 Hz)

Złącza wejściowe: combo XLR i Jack symetryczne

Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon

Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter

Wskaźniki: diodowy poziomu sygnału

zintegrowane limitery w każdym kanale

wyświetlacz LCD,

podgląd pliku zdarzeń dla sytuacji awaryjnych

c) Wymiary: Wzmacniacz o wymiarach Standard rack 19"

Waga : nie większa niż 15kg

3. Kontroler systemu:

4 wejścia 8 wyjść

Konfigurowalna matryca z 4 wejściami i 8 wyjściami,

min. 24 bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe o częstotliwości próbkowania 96 	khz,

Procesor DSP o 40 bitowym przetwarzaniu sygnału,

Pasmo przenoszenia nie węższe niż 20 Hz - 30 kHz Zakres dynamiki min. 115

db (nieważony),zniekształcenia

nie większe niż: 0,002 %.Na każdym kanale wejściowym 31 pasmowy

tercjowy korektor graficzny oraz 8 kanałowy korektor parametryczny.

Możliwość opóźniania sygnału do 650 ms na wejściach i wyjściach,

Mierniki poziomu sygnału na diodach LED dla każdego wejścia oraz wyjścia na 	panelu przednim,

Przyciski do natychmiastowego wyciszenia sygnału dla każdego wejścia oraz 	wyjścia na panelu przednim,

Powinien posiadać gotowe programy z ustawieniami dla zestawów głośnikowych 	z pkt. 1,

Możliwość łączenia procesora w sieć,

Dostępne porty RS 232, USB, Ethernet, 25-pin DB-25 (AES/EBU)

Złącza wejściowe, wyjściowe XLR,

Zasilacz pracujący z szerokim zakresem napięcia zasilania od 95 do 245V (50/60 	Hz)

Wymiary zewnętrzne: szerokość standard 19 cali,

4. Skrzynie transportowe, okablowanie , ramy do podwieszania systemu

1) Skrzynie transportowe na kolumny:

Skrzynie transportowe powinny być dedykowane do kolumn z pkt. 1 przy czym 	każda ze skrzyń mieszcząca nie więcej niż dwie kolumny. Skrzynia powinna być

wykonana ze sklejki fenolowej o grubości min. 6,5mm, posiadać szerokie profile 	aluminiowe na kantach, narożniki

kulowe, min. cztery zamki motylkowe, cztery rączki kasetonowe wpuszczane,

Połowa z liczby dostarczonych skrzyń wyposażona w cztery kółka (w tym 2 z 	hamulcem), kółka powinny być o

średnicy 100 mm, wyposażone w łożyska kulkowe, z pionowa osia obrotu z 	ocynkowanej 	blachy stalowej, dwa z nich

wyposażone w hamulec blokujący zarówno pionową oś obrotu jak i same koło

2) Skrzynia transportowa na wzmacniacze jedna sztuka:

głębokości korpusu min 50cm, ze zdejmowaną przednią i tylną 	klapą. 	Skrzynia powinna być

wykonana ze sklejki fenolowej o grubości min. 6,5mm, posiadać szerokie profile 	aluminiowe na kantach, narożniki

kulowe, min. cztery zamki motylkowe, bezstopniową podwójną szynę rack, ze 	śrubami, podkładkami i nakrętkami z

przodu i z tyłu skrzyni, dwie rączki kasetonowe wpuszczane, 4 kółka (w tym 2 z 	hamulcem), kółka powinny być o

średnicy 100 mm, wyposażone w łożyska kulkowe, z pionowa osia obrotu z 	ocynkowanej 	blachy stalowej, 2 z nich

wyposażone w hamulec blokujący zarówno pionową oś obrotu jak i same koło.

3) Okablowanie

Dostawca winien jest dostarczyć okablowanie niezbędne do funkcjonowania 	zestawu wykonane z wysokiej jakości miedzi oraz zaopatrzone w wysokiej jakości 	wtyki.

4) Rama do podwieszania kolumn z Pkt. 1:

dwie niezależne ramy powinna być dedykowana do systemu z Pkt. 1 	umożliwiające podwieszenie kolumn na konstrukcji a także ustawienie 	kolumn na podłożu w systemie liniowym